Hướng Dẫn Cài Đặt CS 350

| Mã chức năng | Ghi chú hiển thị trên LCD |  | Phạm vi cài đặt và ghi chú |  | Đơn vị |  |  |  |  |  | Trị số xuất xưởng |  |  |  | Thay đổi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm tham số cơ bản của cụm F0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F0.00 | Lựa chọn mô thức điều khiển |  | 0:Điều khiển véc-tơ máy truyền cảm ứng không tốc độ. 1: Điều khiển V/F 2: Điều khiển mô-men |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.01 | Phương thức vận hành |  | 0: sử dụng bàn phím 1: sử dụng terminal 2: điều khiển thông tin. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.02 | cài đặt thiết bị đầu cuối các phím |  | 0: Hữu hiệu, máy biến tần lưu lại khi mất nguồn. 1: Hữu hiệu, máy biến tần không lưu lại khi mất nguồn. 2: vô hiệu. 3: Khi máy hoạt động thì cài đặt này có tác dụng, khi dừng máy lại mở máy, thì nó trở về trị số F0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | o |  |  |
| F0.03 | Lựa chọn nguồn tần số chính X |  | 0: Cài đặt số UP,DOWN. 1: Chiết áp 2: VI 3:CI 4: Bảo lưu 5: Cài đặt (HM1) mạch xung PULSE. 6: Đa tốc 7: PLC 8: PID 9: Cài đặt thông tin. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.04 | Lựa chọn nguồn tần số phụ Y |  | 0: Cài đặt số UP,DOWN. 1: Chiếc áp 2: VI 3:CI 4: Bảo lưu 5: Cài đặt (HM1) mạch xung PULSE. 6: Đa tốc 7: PLC 8: PID 9: Cài đặt thông tin. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.05 | Lựa chọn phạm vi Y |  | 0: Tương đương với tần số lớn nhất. 1: Tương đương với nguồn tần số X. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.06 | Phạm vi nguồn tần số Y |  | 0% ~ 100% |  | % |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.07 | Lựa chọn nguồn tần số |  | 0: Nguồn chính X. 1: Nguồn chính X + nguồn phụ trợ Y. 2: Thay nguồn chính X và nguồn phụ trợ Y. 3: Thay nguồn chính X và X + Y 4: Thay nguồn phụ trợ Y và X + Y |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | o |  |  |
| F0.08 | Tần số cài đặt phím |  | 0.00Hz~F0.10 |  | Hz |  |  |  |  |  | 50.00Hz |  |  |  | o |  |  |
| F0.09 | Lựa chọn chiều vận hành |  | 0: Cùng chiều. 1: Ngược chiều. 2: Nghiêm cấm vận hành ngược chiều. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.10 | Tần số đầu ra lớn nhất |  | 10.00~600.00Hz |  | Hz |  |  |  |  |  | 50.00Hz |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.11 | Lựa chọn nguồn tần số giới hạn |  | 0: Bàn phím 1: cài đặt VI 2: cài đặt CI 3: Đầu đa chức năng(MI1-MI6) 4. Cổng thông tin |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | o |  |  |
| F0.12 | Giới hạn trên |  | Tần số tối thiểu ~ F0.10. |  | Hz |  |  |  |  |  | 50.00Hz |  |  |  | o |  |  |
| F0.13 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| F0.14 | Giới hạn dưới |  | 0.00Hz~F0.12 |  | Hz |  |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  |  | o |  |  |
| F0.15 | Tác dụng tần số giới hạn dưới |  | 0: Vận hành với tần số ở giới hạn dưới. 1: Dừng máy. 2: Vận hành với tốc độ không. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | o |  |  |
| F0.16 | Cài đặt tần số tải sóng |  | 1.0~15.0kHz |  | KHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| F0.17 | Lựa chọn PWM |  | 0: Mô thức 1 PWM. 1: Mô thức 2 PWM. 2: Mô thức 3 PWM. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F0.18 | Thời gian tăng tốc 1 |  | 0.1~3600.0s |  | Giây |  |  |  |  |  | 10.0s |  |  |  | o |  |  |
| F0.19 | Thời gian giảm tốc 1 |  | 0.1~3600.0s |  | Giây |  |  |  |  |  | 10.0s |  |  |  | o |  |  |
| F0.20 | Khôi phục giá trị mặc định |  | 0: Không thao tác. 1: Khôi phục các trị số khi xuất xưởng. 2: Xóa các ghi chép sự cố. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| Nhóm tham số điều khiển, khởi động, dừng của cụm F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1.00 | lựa chọn phương thức vận hành khởi động |  | 0: Trực tiếp khởi động. 1: Ngắt dòng một chiều trước, khởi động sau. 2: Theo dõi chuyển tốc rồi khởi động (Cần cài đặt thẻ theo dõi tốc độ) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F1.01 | Tần số bắt đầu khởi động |  | 0.00~10.00Hz |  | Hz |  |  |  |  |  | 0.50Hz |  |  |  | o |  |  |
| F1.02 | Thời gian duy trì tần số khởi động |  | 0.0~50.0s |  | Giây |  |  |  |  |  | 0.0s |  |  |  | o |  |  |
| F1.03 | Dòng điện hãm trước khởi động |  | 0.0~150.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | o |  |  |
| F1.04 | Thời gian hãm trước khởi động |  | 0.0~50.0s |  | Giây |  |  |  |  |  | 0.0s |  |  |  | o |  |  |
| F1.05 | Phương thức dừng máy |  | 0: giảm tốc dừng máy. 1: Tự do dừng máy. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | o |  |  |
| F1.06 | Tần số bắt đầu dừng máy.(hãm) |  | 0.00~F0.12 |  | Hz |  |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  |  | o |  |  |
| F1.07 | Thời gian đợi hãm dừng máy. |  | 0.0~50.0s |  | Giây |  |  |  |  |  | 0.0s |  |  |  | o |  |  |
| F1.08 | Dòng điện hãm một chiều khi dừng máy. |  | 0.0~150.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | o |  |  |
| F1.09 | Thời gian hãm dòng 1 chiều dừng máy |  | 0.0~50.0s |  | Giây |  |  |  |  |  | 0.0s |  |  |  | o |  |  |
| F1.10 | Thời gian dừng khi quay ngược xuôi. |  | 0.0~3600.0s |  | Giây |  |  |  |  |  | 0.0s |  |  |  | o |  |  |
| F1.11 | Lựa chọn bảo vệ vận hành thiết bị đầu cuối khi điện vào. |  | 0: vô hiệu. 1: hữu hiệu. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | o |  |  |
| F1.12 | Bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| Nhóm tham số mô-tơ cụm F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2.00 | loại máy biến tần |  | 0: Máy loại G. 1: Máy loại P |  | Không |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F2.01 | Công suất định mức mô-tơ |  | 0.4~900.0kw |  | Kw |  |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  |  | ☉ |  |  |
| F2.02 | Tần số định mức mô-tơ |  | 0.01Hz~F0.10 |  | Hz |  |  |  |  |  | 50.00Hz |  |  |  | ☉ |  |  |
| F2.03 | Tốc độ quay định mức mô-tơ |  | 0~36000rpm |  | Vòng/phút |  |  |  |  |  | 1430 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F2.04 | Điện áp định mức mô-tơ |  | 0~480v |  | Vôn |  |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  |  | ☉ |  |  |
| F2.05 | Dòng định mức mô-tơ |  | 0.1~2000.0A |  | Ampe |  |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  |  | ☉ |  |  |
| F2.06 | Điện trở (stator)mô-tơ |  | 0.001~65.535Ω |  | Ôm |  |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  |  | o |  |  |
| F2.07 | Điện trở (rotor) mô-tơ |  | 0.001~65.535Ω |  | Ôm |  |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  |  | o |  |  |
| F2.08 | Điện cảm (stator)mô-tơ |  | 0.1~6553.5mH |  | mH |  |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  |  | o |  |  |
| F2.09 | Hỗ cảm (rotor) mô-tơ |  | 0.1~6553.5mH |  | mH |  |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  |  | o |  |  |
| F2.10 | Dòng không tải mô-tơ |  | 0.1~655.35A |  | Ampe |  |  |  |  |  | Cài theo loại máy |  |  |  | o |  |  |
| F2.11 | Phân biệt tham số mô-tơ |  | 0: không thao tác. 1: Điều chỉnh (tuning) hoàn chỉnh. 2: Điều chỉnh tĩnh. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F2.12 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| Nhóm tham số điều khiển véc-tơ cụm F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3.00 | Tăng tốc tỉ lệ với tăng vòng quay 1. |  | 0~100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | o |  |  |
| F3.01 | Thời gian tích phân tốc độ vòng 1. |  | 0.01~10.00s |  | giây |  |  |  |  |  | 0.50s |  |  |  | o |  |  |
| F3.02 | Chuyển đổi tần số thấp |  | 0.00Hz~F3.05 |  | Hz |  |  |  |  |  | 5.00Hz |  |  |  | o |  |  |
| F3.03 | Tăng tốc tỉ lệ với tăng vòng quay 2. |  | 0~100 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | o |  |  |
| F3.04 | Thời gian tích phân tốc độ vòng 2. |  | 0.01~10.00s |  | giây |  |  |  |  |  | 1.00s |  |  |  | o |  |  |
| F3.05 | Chuyển đổi tần số cao |  | F3.02~F0.10 |  | Hz |  |  |  |  |  | 10.00Hz |  |  |  | o |  |  |
| F3.06 | Bổ sung sai lệch VC |  | 50~200% |  | % |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | o |  |  |
| F3.07 | Cài đặt giới hạn mô-men |  | 0.0~200.0% |  | % |  |  |  |  |  | 150.0% |  |  |  | o |  |  |
| F3.08 | phương thức cài đặt mô-men |  | 0: Mô-men cài đặt bàn phím (F3.09) 1: Mô-men cài đặt analog VI 2:Mô-men cài đặt analog CI 3:Mô-men cài đặt analog VI +CI 4: Cài đặt Mô-men đa tốc 5:Mô-men cài đặt tín hiệu thông tin từ xa. Chú ý: 100% tương ứng với giới hạn mô-men F3.07. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | o |  |  |
| F3.09 | Mô-men cài đặt bàn phím |  | 0.0%~100.0% |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  | o |  |  |
| F3.10 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| F3.11 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| F3.12 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| Nhóm tham số điều khiển V/F cụm F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4.00 | Cài đặt V/F |  | 0: Đường cong V/F đây thẳng. 1: Đường cong V/F giảm mô-men. 2: Đường cong V/F người dùng tự lí giải. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F4.01 | Tăng mô-men |  | 0.0: (tự động) 0.1~0.3 |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | o |  |  |
| F4.02 | Tiết giảm mô-men |  | 0.0~50.0% (tương đương với tần số định mức mô-tơ) |  | % |  |  |  |  |  | 20.0% |  |  |  | ☉ |  |  |
| F4.03 | tần số V/F 1 |  | 0.00Hz~tần số định mức của mô-tơ. |  | Hz |  |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  |  | ☉ |  |  |
| F4.04 | điện áp V/F 1 |  | 0.0%~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | ☉ |  |  |
| F4.05 | tần số V/F 2 |  | 0.00Hz~tần số định mức của mô-tơ. |  | Hz |  |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  |  | ☉ |  |  |
| F4.06 | điện áp V/F 2 |  | 0.0%~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | ☉ |  |  |
| F4.07 | tần số V/F 3 |  | 0.00Hz~tần số định mức của mô-tơ. |  | Hz |  |  |  |  |  | 0.00Hz |  |  |  | ☉ |  |  |
| F4.08 | điện áp V/F 3 |  | 0.0%~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | ☉ |  |  |
| F4.09 | Bổ sung sai lệch V/F |  | 0.0%~200.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | o |  |  |
| F4.10 | Lựa chọn vận hành tiết kiệm năng lượng |  | 0: Không tác động 1: Vận hành tự động |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | o |  |  |
| F4.11 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| F4.12 | ngưỡng tần thấp hạn chế rung chấn. |  | 0~500 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | o |  |  |
| F4.13 | ngưỡng tần cao hạn chế rung chấn. |  | 0~500 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | o |  |  |
| F4.14 | Biên độ giới hạn giảm rung chấn. |  | 0~10000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | o |  |  |
| F4.15 | Tần số giới hạn tần cao thấp giảm chấn. |  | 0.00Hz~F0.10 (Tần số lớn nhất) |  | Hz |  |  |  |  |  | 12.50Hz |  |  |  | o |  |  |
| F4.16 | khống chế rung |  | O: có hiệu quả. 1: không hiệu quả. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | o |  |  |
| F4.17 | lựa chọn chức năng AVR |  | 0: Vô hiệu. 1: Có hiệu quả toàn bộ qui trình. 2: Chỉ không có hiệu quả khi giảm tốc. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | o |  |  |
| Nhóm tham số đầu vào cụm F5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5.00 | Lựa chọn chức năng thiết bị đầu cuối MI1 |  | 0: không chức năng. 1: FWD 2: REV 3: Điều khiển vận hành hệ 3 tuyến 4: FJOG 5: RJOG 6: Đầu UP 7: Đầu DOWN 8: dừng tự do 9: RESET 10: tạm dừng 11: Đầu ra thường mở sự cố bên ngoài 12: giai đoạn 1 13: giai đoạn 2 14: giai đoạn 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F5.01 | MI2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F5.02 | MI3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F5.03 | MI4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F5.04 | MI5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ☉ |  |  |
| F5.05 | MI6 |  |  | 15: giai đoạn 4 16: tăng giảm tốc giai đoạn 1 17: tăng giảm tốc giai đoạn 2 18: Ngắt nguồn tần số.(f0.07) 19: xóa bỏ cài đặt UP/DOWN 20: Thiết bị đầu cuối dừng, thay lệnh vận hành.(f0.01) 21: Hạn chế tăng giảm tốc. 22: Tạm dừng PID. 23: Trở lại vị trí PLC 24: Tạm dừng 25: bảo lưu 26: bảo lưu 27: bảo lưu 28:bảo lưu 29: Hạn chế điều khiển mô-men 30: PULSE (mạch xung) đầu vào tần số (chỉ có hiệu quả với HM1) 31: bảo lưu 32: Lệnh ngắt dòng 1 chiều 33: Đầu vào thường dừng các sự cố bên ngoài |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | o |  |  |
| F5.06 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5.07 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5.08 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5.09 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5.10 | số lần lọc sóng |  |  | 1 ~ 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | o |  |  |
| F5.11 | Mô thức điều khiển thiết bị đầu cuối (FWD,REV) |  |  | 0: Điều khiển 2 tuyến 1. 1:Điều khiển 2 tuyến 2 2.Điều khiển 3 tuyến 1. 3:Điều khiển 3 tuyến 2. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | o |  |  |
| F5.12 | mô thức vận hành điều khiển thiết bị đầu cuối |  |  | 0.01~50.00Hz/s |  | Hz/s |  |  |  |  |  | 0.5Hz/s |  |  | o |  |  |
| F5.13 | giới hạn dưới VI |  |  | 0.00V~10.00V |  | Vôn |  |  |  |  |  | 0.00V |  |  | o |  |  |
| F5.14 | Cài đặt giới hạn dưới VI |  |  | 0.0~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  | o |  |  |
| F5.15 | giới hạn trên VI |  |  | 0.00V~10.00V |  | Vôn |  |  |  |  |  | 10.00V |  |  | o |  |  |
| F5.16 | Cài đặt giới hạn trên VI |  |  | 0.0~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 100.0% |  |  | o |  |  |
| F5.17 | Thời gian lọc sóng đầu vào VI |  |  | 0.00s~10.00s |  | giây |  |  |  |  |  | 0.10s |  |  | o |  |  |
| F5.18 | Giới hạn dưới CI |  |  | 0.00V~10.00V |  | Vôn |  |  |  |  |  | 0.00V |  |  | o |  |  |
| F5.19 | Cài đặt giới hạn dưới CI |  |  | 0.0~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  | o |  |  |
| F5.20 | giới hạn trên CI |  |  | 0.00V~10.00V |  | Vôn |  |  |  |  |  | 10.00V |  |  | o |  |  |
| F5.21 | Cài đặt giới hạn trên CI |  |  | 0.0~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 100.0% |  |  | o |  |  |
| F5.22 | Thời gian lọc sóng đầu vào CI |  |  | 0.00s~10.00s |  | giây |  |  |  |  |  | 0.10s |  |  | o |  |  |
| F5.23-F5.27 | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5.28 | Tần số nhỏ nhất đầu vào PULSE (mạch xung) |  |  | 0.00kHz~50.00kHz |  | kHz |  |  |  |  |  | 0.00kHz |  |  | o |  |  |
| F5.29 | tần số nhỏ nhất tương ứng đầu vào PULSE (mạch xung) |  |  | 0.0~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  | o |  |  |
| F5.30 | Tần số lớn nhất đầu vào PULSE (mạch xung) |  |  | 0.00kHz~50.00kHz |  | kHz |  |  |  |  |  | 50.00kHz |  |  | o |  |  |
| F5.31 | tần số lớn nhất tương ứng đầu vào PULSE (mạch xung) |  |  | 0.0~100.0% |  | % |  |  |  |  |  | 100.0% |  |  | o |  |  |
| F5.32 | Thời gian lọc sóng đầu vào PULSE(mạch xung) |  |  | 0.00s~10.00s |  | giây |  |  |  |  |  | 0.10s |  |  | o |  |  |
| Nhóm tham số đầu ra cụm F6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6.00 |  | đầu ra MO1 |  | 0: Không đầu ra. 1: Mô-tơ đang vận hành xuôi chiều. 2: Mô-tơ đang vận hành ngược chiều. 3: Đầu ra sự cố. 4: Đầu ra máy đo tần số FDT 5: Tần số đạt. 6: Đang vận hành không tốc. 7: Đạt tần số giới hạn trên. 8: Đạt tần số dưới hạn dưới. 9: Tần số cài đặt thấp hơn tần số dưới hạn dưới 10: Đạt FDT. 11: Đạt thời gian vận hành. 12: Hoàn thành tuần hoàn PLC. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | o |  |  |
| F6.01 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F6.02 |  | Lựa chọn đầu ra rơ-le 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F6.03 |  | Lựa chọn đầu ra rơ-le 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | o |  |  |
| F6.04 |  | Lựa chọn đầu ra FM |  | 0: Tần số vận hành. 1: Tần số cài đặt. 2: Tốc độ vận hành. 3: Dòng điện ra. 4: Điện áp ra. 5: Công suất đầu ra. 6: Mô-men đầu ra. 7: Trị đầu vào VI analog. 8: Trị đầu vào CI analog. 9-10: bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F6.05 |  | Giới hạn dưới đầu ra FM |  | 0.0~100.0% |  |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  | o |  |  |
| F6.06 |  | Đầu ra FM dưới hạn dưới |  | 0.0~10.00V |  |  | Vôn |  |  |  |  |  | 0.00V |  | o |  |  |
| F6.07 |  | Giới hạn trên đầu ra FM |  | 0.0~100.0% |  |  | % |  |  |  |  |  | 100.0% |  | o |  |  |
| F6.08 |  | Đầu ra FM giới hạn trên |  | 0.0~10.00V |  |  | Vôn |  |  |  |  |  | 10.00V |  | o |  |  |
| F6.09 |  | Lựa chọn đầu ra AM |  | 0: Tần số vận hành. 1: Tần số cài đặt. 2: Tốc độ vận hành. 3: Dòng điện ra. 4: Điện áp ra. 5: Công suất đầu ra. 6: Mô-men đầu ra. 7: Trị đầu vào VI analog. 8: Trị đầu vào CI analog. 9-10: bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | o |  |  |
| F6.10 |  | Giới hạn dưới đầu ra AM |  | 0.0~100.0% |  |  | % |  |  |  |  |  | 0.0% |  | o |  |  |
| F6.11 |  | Đầu ra AM tương ứng dưới hạn. |  | 0.0~10.00V |  |  | Vôn |  |  |  |  |  | 0.00V |  | o |  |  |
| F6.12 |  | Giới hạn trên đầu ra AM |  | 0.0~100.0% |  |  | % |  |  |  |  |  | 100.0% |  | o |  |  |
| F6.13 |  | Đầu ra AM tương ứng giới hạn. |  | 0.0~10.00V |  |  | vôn |  |  |  |  |  | 10.00V |  | o |  |  |
| Nhóm tham số liên lạc giữa người và máy cụm F7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7.00 |  | Mã số người dùng |  | 0~65535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F7.01 |  | Copy tham số chức năng |  | 0: không thao tác. 1: Tham số chức năng của máy chuyển đến các phím LCD. 2: Tải các tham số chức năng của bàn phím LCD vào máy. Ghi chú: Sau khi thực hiện xong thao tác 1-2, tham số tự động chuyển về 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F7.02 |  | Ngôn ngữ màn hình LCD |  | 0: Tiếng Trung Quốc. 1: Tiếng Anh. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F7.03 |  | Lựa chọn chức năng phím REV/JOG. |  | 0: JOG vô hiệu. 1: Thao tác chuyển đổi thiết bị đầu cuối hoặc đường lệnh thông tin 2: Thay đổi quay thuận, nghịch. 3: chuyển động thuận. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F7.04 |  | Lựa chọn chức năng dừng STOP/RST. |  | 0: Chỉ có giá trị với việc thao tác bàn phím 1: Có giá trị cả với thao tác bàn phím và thiết bị đầu cuối 2:Có giá trị cả với thao tác bàn phím và cổng thông tin. 3:Có giá trị với tất cả các mô thức điều khiển. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F7.05 |  | Tham số hiển thị cố định |  | Hàng đơn vị: Tham số hiển thị cố định khi vận hành (O-E). Hàng chục: Tham số hiển thị cố định khi dừng máy (0-8). |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F7.06 |  | Lựa chọn tham số hiển thị khi vận hành. |  | 0~0x7FFF BIT0:Tần số vận hành. BIT1: Tần số cài đặt. BIT2: Điện áp dây chính. BIT3: Điệp áp đầu ra. BIT4:Dòng điện đầu ra. BIT5: Tốc độ vận hành. BIT6: Công suất đầu ra. BIT7: Mô-men đầu ra. BIT8: Trị xác định PID. BIT9: Trị phản hồi PID. BIT10: Trạng thái thiết bị đầu cuối vào. BIT11:Trạng thái thiết bị đầu cuối ra. BIT12: Trị VI analog. BIT13:Trị CI analog. BIT14: Trị số tốc độ trong đa tốc. BIT15: bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0035 |  | o |  |  |
| F7.07 |  | Lựa chọn tham số hiển thị khi dừng máy. |  | 1~0x7FFF BIT0: Tần số cài đặt. BIT1: Điện áp dây chính. BIT2: Trạng thái đầu vào. BIT3: Trạng thái đầu ra. BIT4: Trị xác định PID. BIT5: Trị phản hồi PID. BIT6:Trị VI analog. BIT7:Trị CI analog. BIT8:Trị số tốc độ trong đa tốc. BIT9~BIT15: Bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  | 003 |  | o |  |  |
| F7.08 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7.09 |  | Nhiệt độ |  | 0~80℃ |  |  |  | độ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7.10 |  | Phiên bản phần mềm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |
| F7.11 |  | Tích lũy thời gian vận hành |  | 0~65535h |  |  |  | Giờ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Nhóm tham số chức năng phụ trợ cụm F8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F8.00 |  | Tần số vận hành JOG |  | 0.00~F0.10 |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 5.00Hz |  | o |  |  |
| F8.01 |  | Thời gian tăng tốc JOG |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 20.00s |  | o |  |  |
| F8.02 |  | giảm tốc JOG |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 20.00s |  | o |  |  |
| F8.03 |  | T/g tăng tốc 2 |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 20.00s |  | o |  |  |
| F8.04 |  | T/g giảm tốc 2 |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 20.00s |  | o |  |  |
| F8.05 |  | T/g tăng tốc 3 |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 20.00s |  | o |  |  |
| F8.06 |  | /g giảm tốc 3 |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 20.00s |  | o |  |  |
| F8.07 |  | T/g tăng tốc 4 |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 20.00s |  | o |  |  |
| F8.08 |  | T/g giảm tốc 4 |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 20.00s |  | o |  |  |
| F8.09 |  | Tần số nhảy 1 |  | 0.00~F0.10 |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 0.00Hz |  | o |  |  |
| F8.10 |  | Tần số nhảy 2 |  | 0.00~F0.10 |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 0.00Hz |  | o |  |  |
| F8.11 |  | giới hạn tần số nhảy |  | 0.00~F0.10 |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 0.00Hz |  | o |  |  |
| F8.12 |  | cấp độ FDT |  | 0.00~F0.10 |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 50.00Hz |  | o |  |  |
| F8.13 |  | cấp độ lag FDT |  | 0.0~100.0% (cấp FDT) |  |  |  |  |  | % |  |  | 5.0% |  | o |  |  |
| F8.14 |  | Giới hạn kiểm nghiệm tần số đạt được. |  | 0.0~100.0% (Tần số lớn nhất) |  |  |  |  |  | % |  |  | 0.0% |  | o |  |  |
| F8.15 |  | Điện áp ngưỡng của phanh hãm. |  | 115.0~140.0% (Điện áp tiêu chuẩn) |  |  |  |  |  | % |  |  | 125.0% |  | o |  |  |
| F8.16 |  | Hệ số hiển thị chuyển tốc. |  | 0.0~999.9% Tốc độ quay của máy = 120*tần số vận hành. |  |  |  |  |  | % |  |  | 100.0% |  | o |  |  |
| F8.17 |  | Cài đặt thời gian vận hành. |  | 0h~65535h |  |  |  |  |  | giờ |  |  | 65535h |  | o |  |  |
| F8.18 |  | thời gian vận hành START/STOP |  | 0: Tiếp tục vận hành. 1:Dừng máy. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F8.19 |  | Khống chế sag |  | 0.00Hz~10.00Hz |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 0.00Hz |  | o |  |  |
| F8.20 |  | T/g thao tác panel |  | 0.00~10.00 |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 0.10s |  |  |  |  |
| F8.21 |  | T/g trễ đầu ra |  | 0~60000 |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 0.00s |  |  |  |  |
| F8.22 |  | Dò tần số giới hạn dưới |  | 0.00~ Tần số lớn nhất |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 20.00Hz |  |  |  |  |
| F8.23 |  | Dò tần số giới hạn trên |  | 0.00~ Tần số lớn nhất |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 40.00Hz |  |  |  |  |
| Nhóm tham số PID cụm F9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9.00 |  | Lựa chọn PID |  | 0: bàn phím 1: Đầu analog VI. 2: Đầu analog CI. 3: Cổng thông tin 4: Đầu vào đa tốc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F9.01 |  | Cài đặt bàn phím PID |  | 0.0%~100.0% |  |  |  |  |  | % |  |  | 0.0 |  | o |  |  |
| F9.02 |  | phản hồi PID |  | 0: VI. 1: CI. 2: VI+CI 3: Cổng thông tin |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F9.03 |  | Đặc tính đầu ra PID |  | 0: Đầu ra PID là đặc tính chính. 1:Đầu ra PID là đặc tính phụ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| F9.04 |  | Tỉ lệ tăng (Kp) |  | 0.00~100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  | o |  |  |
| F9.05 |  | T/g tích phân (Ti) |  | 0.01~10.00s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 0.10s |  | o |  |  |
| F9.06 |  | T/g vi phân (Td) |  | 0.01~10.00s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 0.00s |  | o |  |  |
| F9.07 |  | Thời kì mẫu (T) |  | 0.01~100.00s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 0.10s |  | o |  |  |
| F9.08 |  | Giới hạn bias |  | 0.0%~100.0% |  |  |  |  |  | % |  |  | 0.0% |  | o |  |  |
| F9.09 |  | phản hồi ngắt kết nối |  | 0.0%~100.0% |  |  |  |  |  | % |  |  | 0.0% |  | o |  |  |
| F9.10 |  | T/g phản hồi ngắt kết nối |  | 0.0~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 1.0s |  | o |  |  |
| Nhóm tham số sự cố và bảo vệ cụm FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA.00 |  | Lựa chọn bảo vệ mô-tơ quá tải. |  | 0: Không bảo vệ. 1: Mô-tơ bình thường 2: Tần số motor thay đổi |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | o |  |  |
| FA.01 |  | Dòng điện bảo vệ mô-tơ quá tải. |  | 20.0%~120.0% (Dòng định mức của mô-tơ) |  |  |  |  |  | % |  |  | 100.0% |  | o |  |  |
| FA.02 |  | Điểm hạ tần khi ngắt điện tạm thời. |  | 70.0%~110.0% (Điện áp tiêu chuẩn) |  |  |  |  |  | % |  |  | 80.0% |  | o |  |  |
| FA.03 |  | Điểm giảm tần số khi ngắt điện tạm thời |  | 0.00Hz~F0.10 |  |  |  |  |  | Hz |  |  | 0.00Hz |  | o |  |  |
| FA.04 |  | Bảo vệ quá áp gây mất tốc độ. |  | 0: Nghiêm cấm. 1: Cho phép. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| FA.05 |  | Điện áp bảo vệ quá áp mất tốc độ. |  | 110~150% |  |  |  |  |  | % |  |  | 120% |  | o |  |  |
| FA.06 |  | Mức độ khống chế dòng tự động |  | 100~200% |  |  |  |  |  | % |  |  | 160% |  | o |  |  |
| FA.07 |  | Hiệu suất hạ tần số khi hạn chế dòng. |  | 0.00~100.00Hz/s |  |  |  |  |  | Hz/s |  |  | 10.00Hz/s |  | o |  |  |
| FA.08 |  | Lựa chọn động tác hạn chế dòng. |  | 0: có hiệu quả. 1: vô hiệu. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| FA.09 |  | Số lần tự động khắc phục sự cố |  | 0~3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | o |  |  |
| FA.10 |  | Thời gian giữa các lần tự động khắc phục sự cố. |  | 0.1~100.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 1.0s |  | o |  |  |
| FA.11 |  | Bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| FA.12 |  | Bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |
| FA.13 |  | Bảo vệ mất pha đầu ra |  | 0: Nghiêm cấm. 1: Cho phép. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | o |  |  |
| FA.14 |  | Hiện thị sự cố |  | 0: Không sự cố. 1: Bảo vệ đơn nguyên nghịch biến (E0001). 2: Dòng sau tăng tốc (E0002). 3: Dòng sau giảm tốc (E0003). 4:Dòng khi đạt hằng tốc. (E0004). 5: Điện áp sau gia tốc.(E0005). 6: Điện áp sau giảm tốc(E0006). 7: Điện áp khi hằng tốc(E0007). 8:Sự cố bảo lưu(E0008). 9: Sự cố thiếu áp(E0009). 10:Máy biến tần quá tải(E0010). 11: Bảo lưu(E0011). 12: Bảo lưu(E0012). 13: Đầu ra thiếu pha(E0013). 14:Máy biến tần quá nóng(E0014). 15: Sự cố bên ngoài(E0015). 16: Sự cố thông tin (E0016). 17: Bảo lưu(E0017). 18: Sự cố kiểm tra dòng điện (E0018). 19: Sự cố điều hòa mô-tơ(E0019). 20: Bảo lưu (E0020). 21: Bảo lưu (E0021). 22: Sự cố EEPROM (E0022). 23: Bảo lưu (E0023). 24: Bảo lưu (E0024). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA.15 |  | Sự cố lần trước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA.16 |  | Sự cố dòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA.17 |  | tần số vận hành khi sự cố |  |  |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| FA.18 |  | Dòng đầu ra khi sự cố |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| FA.19 |  | Điện áp DC khi đang sự cố. |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 0.0V |  |  |  |  |
| FA.20 |  | Trạng thái đầu vào khi sự cố. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| FA.21 |  | Trạng thái đầu ra khi đang sự cố. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Nhóm tham số đặt tần cụm FB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FB.00 |  | Đặt dải tần số |  | 0.0~100% (Tương đương tần số cài đặt) |  |  |  |  |  | % |  |  | 0.0% |  | o |  |  |
| FB.01 |  | Giới hạn trần tần số đột biến |  | 0.0~50.0% (Tương đương dải tần cài đặt) |  |  |  |  |  | % |  |  | 0.0% |  | o |  |  |
| FB.02 |  | T/g dải tần lên |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 5.0s |  | o |  |  |
| FB.03 |  | T/g dải tần xuống |  | 0.1~3600.0s |  |  |  |  |  | Giây |  |  | 5.0s |  | o |  |  |
| FB.04 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FB.05 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FB.06 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FB.07 |  | Giá tri đếm |  | 0~65535 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| FB.08 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhóm tham số đa tốc và PLC cụm FD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FD.00 |  | Đa tốc 0 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.01 |  | Đa tốc1 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.02 |  | Đa tốc 2 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.03 |  | Đa tốc 3 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.04 |  | Đa tốc 4 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.05 |  | Đa tốc 5 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.06 |  | Đa tốc 6 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.07 |  | Đa tốc 7 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.08 |  | Đa tốc8 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.09 |  | Đa tốc9 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.10 |  | Đa tốc10 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.11 |  | Đa tốc11 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.12 |  | Đa tốc12 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.13 |  | Đa tốc13 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.14 |  | Đa tốc14 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.15 |  | Đa tốc15 | 0.00Hz~…Tần số lớn nhất. |  |  |  |  |  | Hz |  |  |  |  | 0.00Hz |  | o |  |
| FD.16 |  | Phương thức vận hành PLC đơn giản | 0000~1113 Hàng đơn vị: Lựa chọn phương thức. 0: Không thao tác. 1:Quay đơn xong dừng máy. 2: Liên tục quay. 3: Quay đơn xong giữ nguyên trị cuối cùng. Hàng chục: Lựa chọn phương thức PLC bị dừng lại khởi động lại. 0: Bắt đầu từ đoạn thứ nhất. 1: Từ giai đoạn điểm dừng, tần số tiếp tục vận hành. Hàng trăm: Lựa chọn lưu giữ các tham số trong trạng thái PLC khi mất điện. 0: Không lưu giữ. 1: Lưu giữ giai đoạn, tần số tại thời điểm mất điện. Hàng nghìn: Đơn vị thời gian vận hành giai đoạn. 0: giây. 1: phút. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000 |  | o |  |
| FD.17 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |
| FD.18 |  | Thời gian vận hành đoạn 0 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.19 |  | Cài đặt tham số đoạn 0 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0:Thời gian tăng giảm tốc 1 1.Thời gian tăng giảm tốc 2 2.Thời gian tăng giảm tốc 3 3.Thời gian tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.20 |  | Thời gian vận hành đoạn 1 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.21 |  | Cài đặt tham số đoạn 1 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  | không |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.22 |  | Thời gian vận hành đoạn 2 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.23 |  | Cài đặt tham số đoạn 2 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.24 |  | Thời gian vận hành đoạn 3 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.25 |  | Cài đặt tham số đoạn 3 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.26 |  | Thời gian vận hành đoạn 4 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.27 |  | Cài đặt tham số đoạn 4 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.28 |  | Thời gian vận hành đoạn 5 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.29 |  | Cài đặt tham số đoạn 5 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.30 |  | Thời gian vận hành đoạn | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.31 |  | Cài đặt tham số đoạn 6 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.32 |  | Thời gian vận hành đoạn 7 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.33 |  | Cài đặt tham số đoạn 7 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.34 |  | Thời gian vận hành đoạn 7 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.35 |  | Cài đặt tham số đoạn 8 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.36 |  | Thời gian vận hành đoạn 9 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.37 |  | Cài đặt tham số đoạn 9 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.38 |  | Thời gian vận hành đoạn 10 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.39 |  | Cài đặt tham số đoạn 10 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.40 |  | Thời gian vận hành đoạn 11 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.41 |  | Cài đặt tham số đoạn 11 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.42 |  | Thời gian vận hành đoạn 12 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.43 |  | Cài đặt tham số đoạn 12 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.44 |  | Thời gian vận hành đoạn 13 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.45 |  | Cài đặt tham số đoạn 13 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.46 |  | Thời gian vận hành đoạn 14 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.47 |  | Cài đặt tham số đoạn 14 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.48 |  | Thời gian vận hành đoạn 15 | 0.0s(m)~6000.0s(m) |  |  |  |  |  | Giây (phút) |  |  |  |  | 0.0s |  | o |  |
| FD.49 |  | Cài đặt tham số đoạn 15 | Hàng đơn vị: Lựa chọn FWD,REV. 0: FWD. 1: REV. Hàng chục: Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc. 0: T/g tăng giảm tốc 1 1.T/g tăng giảm tốc 2 2.T/g tăng giảm tốc 3 3.T/g tăng giảm tốc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | o |  |
| FD.50 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FD.51 |  | bảo lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhóm tham số bảo lưu FE.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1 Thông tin sự cố và phương pháp xử lý sự cố

| Kí hiệu | Chủng loại sự cố | Nguyên nhân sự cố | Phương pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| E0001 | Sự cố cụm nghịch biến (lỗi IGBT) | - Tăng tốc quá nhanh - IGBT bị hỏng bên trong - nhiễu gây nên động tác sai - tiếp đất có tốt không | - Tăng thời gian tăng tốc - tìm sự giúp đỡ - kiểm tra thiết bị bên ngoài có bị gây nhiễu mạnh hay không? - kiểm tra đường tiếp đất |
| E0002 | Quá dòng đkhi tăng tốc | - tăng tốc quá nhanh - điện áp mạng điện quá thấp - công suất máy biến tần quá nhỏ | - tăng thời gian tăng tốc - kiểm tra nguồn điện đầu vào - chọn máy biến tần công suất lớn |
| E0003 | Quá dòng khi giảm tốc | - giảm tốc quá nhanh - mô-men quán tính phụ tải lớn - công suất máy biến tần hơi nhỏ | - tăng thời gian giảm tốc - Lắp thêm bên ngoại cụm linh kiện hạn chế tiêu hao năng lượng thích hợp. - chọn máy biến tần có công suất lớn |
| E0004 | Quá dòng khi đang vận hành | - phụ tải phát sinh đột biến hoặc dị thường - điện áp lưới điện hơi thấp - công suất máy biến tần hơi nhỏ | - kiểm tra phụ tải hoặc giảm thiểu đột biến của phụ tải - kiểm tra nguồn điện đầu vào - chọn máy biến tần có công suất lớn |
| E0005 | Quá áp khi tăng tốc | - điện áp đầu vào dị thường - sau khi mất điện đột ngột, thực hiện khởi động lại khi mô-tơ đang quay. | - kiểm tra nguồn điện đầu vào - tránh dừng máy rồi khởi động lại |
| E0006 | Quá áp khi giảm tốc | - giảm tốc quá nhanh - quán tính phụ tải lớn - điện áp đầu vào dị thường | - tăng thời gian giảm tốc - tăng thêm linh kiện hạn chế tiêu hao năng lượng. - kiểm tra nguồn điện đầu vào |
| E0007 | Quá áp khi đang vận hành | - điện áp đầu vào có biến động dị thường - quán tính phụ tải lớn | - lắp đặt máy điện kháng đầu vào - Lắp thêm bên ngoại cụm linh kiện hạn chế tiêu hao năng lượng thích hợp. |
| E0008 | bảo lưu |  |  |
| E0009 | Điện áp thấp DC | - điện áp mạng điện hơi thấp | - kiểm tra nguồn điện đầu vào của lưới điện |
| E0010 | Quá tải | - tăng tốc quá nhanh - khởi động lại đối với mô tơ đang quay - điện áp lưới điện quá thấp - phụ tải quá lớn | - tăng thời gian tăng tốc - tránh dừng máy khởi động lại - kiểm tra điện áp lưới điện - lựa chọn máy biến tần công suất lớn hơn |
| E0011 | Mô tơ quá tải | - điện áp lưới điện quá thấp - dòng điện định mức của mô tơ cài đặt không chính xác - mô tơ không quay được hoặc phụ tải đột biến quá lớn - ngựa nhỏ kéo xe to | - kiểm tra điện áp lưới điện - cài đặt lại dòng điện định mức của mô tơ - kiểm tra phụ tait, điều chỉnh lượng nâng cấp mô-men - lựa chọn máy biến tần có công suất lớn hơn |
| E0012 | bảo lưu |  |  |
| E0013 | Đầu ra thiếu pha | Đầu ra U,V,W thiếu pha (hoặc phụ tải 3 pha quá lệch nhau) | - kiểm tra dây phối đầu ra - kiểm tra mô tơ và cáp điện |
| E0014 | Máy biến tần quá nhiệt | - nmáy biến tần đột ngột quá lưu - đầu ra hở hoặc mô-men tiếp đất - gió không thông hoặc quạt gió hỏng - nhiệt độ môi trường quá cao - các đầu cắm lỏng hoặc nối dây lỏng - đường điện nguồn điện không bình thường - bảng điều khiển dị thường | - tham khảo cách xử lý quá lưu - Nối lại dây - thông gió hoặc thay quạt - giảm nhiệt độ môi trường - kiểm tra và nối lại dây - Tìm chuyên gia - Tìm chuyên gia |
| E0015 | Sự cố bên ngoài |  | Kiểm tra các thiết bị bên ngoài cắm vào |
| E0016 | sự cố thông tin | - Cài đặt Baud chưa chuẩn. - Thông tin của thông tin đấu nối chưa đúng. - Thông tin bị ngắt quãng trong thời gian dài. | - Cài đặt Baud chuẩn. - Ấn nút STOP/RST quay trở lại tìm sự hỗ trợ của dịch vụ. - Kiểm tra đầu dây nối thông tin. |
| E0017 | bảo lưu |  |  |
| E0018 | Sự cố đường điện kiểm tra dòng điện | - thiết bị nối với bảng điều khiển tiếp xúc không tốt - đường điện nguồn điện không bình thường - Linh kiện Honeywell bị hỏng - Đường khuyếch tần không bình thường | - kiểm tra thiết bị nối, cắm lại - Tìm chuyên gia - Tìm chuyên gia - Tìm chuyên gia |
| E0019 | sự cố mô tơ | - dung lượng của mô tơ và máy biến tần không tương xứng - các tham số định mức không được cài đặt thỏa đáng - các tham số tự học quá khác với các tham số tiêu chuẩn - tự học vượt quá thời gian | - Đổi máy biến tần khác - Cài đặt tham số định mức theo các mô tơ đã có thương hiệu - làm cho mô tơ không tải, nhận thức lại - kiểm tra dây nối mô tơ và các thông số cài đặt |
| E0020 | bảo lưu |  |  |
| E0021 | bảo lưu |  |  |
| E0022 | sự cố EEPOM | - đọc thông số điều khiển sai - EEPROM bị hỏng | - tìm chuyên gia - tìm chuyên gia |